ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Установка системы мониторинга и управления сетью банкоматов "SPECTO"

Система состоит из двух компонент:

1. Клиент. Для установки на устройство банковского самообслуживания (банкомат)

2. Серверная часть. Для установки на сервер пользователя.

Инсталляция клиента на банкомат.

Технические требования:

- Банкомат производства NCR, DN, Wincor, GRG, Hyousung.

- ОС Windows XP, 7, 10

- ПО XFS

- Управляющее ПО. Нативное от производителя устройства или стороннего производителя.

Установка

- Скопировать инсталляционный пакет specto_client.zip в директорию c:\tmp на банкомате.

- Разархивировать пакет в эту же директорию.

- Запустить install.cmd с правами администратора.

- Ввести Ip adress сервера в появившемся окне

- Перезагрузить банкомат.

Проверка успешности установки

- После перезагрузки запустить командную строку с правами администратора.

- Выполнить команду sc query mon_agent. В случае успешной установки служба запускается автоматически, статус – 4 Running:

Инсталляция серверной части ПО «Specto – monitoring».

Установка серверной части выполняется путем разворачивания образа виртуальной машины VM на заранее подготовленный сервер.

База данных включена в состав основного сервера в виде контейнера, дополнительные аппаратные мощности не требуются

ПО сервера базы данных:

PostgreSQL

Технические требования к серверу:

| Компонент | Аппаратные рекомендации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Небольшая сеть >1000 | Средняя сеть 1000 - 5000 | Большая сеть >5000 |
| CPU с поддержкой виртуализации | 2 GHz x2 | 2 GHz x4 | 2 GHz х6 |
| RAM | 8 GB | 16 GB | 32 GB |
| HDD | *500 GB свободного пространства для базовой комплектации при необходимости хранить служебные данные сети УС глубиной более чем 3 месяца, потребуется дополнительное место из расчета объема данных ~ 500 Гб на 3 месяца на сеть до 5000 устройств. |  |  |
| Сеть | Интегрированный чипсет Сетевая карта по крайней мере 1000 Mbit/s - возможность передавать данные через MQTTS и SFTP соединения (2 открытых TCP порта) |  |  |

ПО Сервера

- ОС: Ubuntu Server 22.x

- Программа Виртуализации (Virtuall Box, VMware или подобные)

Установка

- Запросить VM образ письмом на адрес support@cespo.ru с уточнением тех характеристик сервера, а также используемую программу виртуализации

- Сотрудники ЦЭСПО готовят и предоставляют подходящий формат VM образа.

- Выгрузить VM образ по предоставленной ссылке.

- Импортировать образ в свою систему виртуализации. Запустить импортированную виртуальную машину.

- Войти под учетной записью пользователя, полученной от сотрудников ЦЭСПО.

- Настроить сетевое подключение (выделенный ip-адрес).

- В своей сетевой инфраструктуре открыть следующие порты для корректной работы серверной части: 8883; 2022 и 443

- В системе DNS локальной сети (или на компьютере пользователя в файле c:\windows\system32\drivers\ets\hosts) сделать следующую запись:

xxx.xxx.xxx.xxx specto-monitoring.com, где xxx.xxx.xxx.xxx – ip-адрес сервера (настроенный в п. 6)

- Через любой браузер зайти на сайт https://specto-monitoring.com

Итогом успешного выполнении работ является запуск веб-консоли системы.